# BEZPEČNOSTNÍ LIST

(podle vyhl. č. 231/2004 Sb.)

# Název výrobku:	KEMAMENT FM

#### Datum vydání: 	10.4.2006

# Datum revize:

# Identifikace látky nebo přípravku a výrobce nebo dovozce

Identifikace látky/přípravku:	KEMAMENT FM

Číslo CAS:	---

Číslo ES (EINECS):	---

Další názvy:	---

Použití látky/přípravku:	přísada do betonu a malt

Identifikace výrobce:	KEMA Puconci d.d., 9201 Puconci, Slovinsko

Telefon: 00386 25 459 500

Identifikace dovozce:	KEMA stavební materiály, s.r.o., Sviadnov 435, PSČ 739 25

IČO: 27763552

Telefon: 558 655 222

Telefonní číslo pro mimořádné situace:	224 919 293 (24 hodin denně)

Toxikologické informační středisko Na Bojišti 1, Praha 2

# Informace o složení látky nebo přípravku

Složení výrobku:	vodný roztok naftalenu a metansulfonátu

Výrobek obsahuje tyto nebezpečné látky:	neobsahuje nebezpečné látky

# Údaje o nebezpečnosti látky nebo přípravku

Klasifikace látky nebo přípravku podle zákona:	Přípravek nemá charakter nebezpečného přípravku ve smyslu zákona č. 356/2003 Sb. v platném znění. Zhodnocení nebezpečnosti odpovídá současně i platným předpisům Evropské unie.

Nejzávaznější nepříznivé účinky na

zdraví člověka při používání látky/přípravku:	---

Nejzávažnější nepříznivé účinky na životní

prostředí při používání látky/přípravku: 	---

Možné  nesprávné použití látky/ přípravku:	---

Další údaje: 	---

# Pokyny pro první pomoc

Všeobecné pokyny:	---

Při nadýchání:		---

Při styku s kůží:	Svléci kontaminovaný oblek a zasažené místo omýt vodou. Při přetrvávajících potížích vyhledat lékaře.

Při zasažení očí: 		Vyplachovat oči  větším množstvím vody cca 15 minut a vyhledat lékařskou pomoc.

Při požití: 	Postiženého umístit v klidu. Ústa vypláchnout vodou, popř. vypít 1–2 sklenice vody. Nevyvolávat zvracení, vyhledat lékařskou pomoc.

Další údaje: 		---

# Opatření pro hasební zásah

Vhodná hasiva:	všechna hasiva, požáry většího rozsahu haste rozprašovačem s větším proudem vody

Nevhodná hasiva:	---

Zvláštní nebezpečí:	---

Zvláštní hasební pomůcky:	ochranný oblek, dýchací přístroj

# Opatření v případě náhodného úniku látky nebo přípravku

Preventivní opatření na ochranu osob:	Zamezit styku s kůží nebo očima, při manipulaci s přípravkem používat vhodný ochranný oděv a obuv

Preventivní opatření na ochranu

životního prostředí:	zabránit vniknutí do veřejné kanalizace nebo povrchových vod

Doporučené metody čištění a zneškodnění:	při úniku použít k asanaci vhodný sorpční materiál např. piliny, písek, Vapex.

# Pokyny pro skladování a zacházení s látkou

Pokyny pro zacházení:	Nutno zamezit kontaktu látky s očima, pokožkou. Při práci s látkou nejíst, nepít a nekouřit, umýt si řádně ruce před přestávkou a na konci pracovní směny. Dodržovat obecné zásady pracovní hygieny a bezpečnosti práce.

Pokyny pro skladování:	Produkt nesmí zmrznout ani být vystaven vysokým teplotám. Skladujte v dobře uzavřených obalech při teplotách +5 oC až + 25 oC.

Vhodný materiál pro skladování : 	PE kontejnery, sudy a nádoby

Specifické použití:	---

# Omezování expozice

Expoziční limity:	---

Omezování expozice:	---

Ochrana dýchacích orgánů:	---

Ochrana rukou:	ochranné rukavice

Ochrana očí:	ochranné brýle nebo obličejový štít

Ochrana kůže:	běžný pracovní oděv

Omezování expozice životního prostředí:	zabránit nekontrolovatelnému úniku do životního prostředí

# Informace o fyzikálních a chemických vlastnostech látky nebo přípravku

Vzhled (při 20 oC): 	hnědá  tekutina

Zápach:	bez zápachu

pH:	12,5

Bod varu:	100 oC

Bod vzplanutí:	---

Hořlavost:	---

Výbušné vlastnosti:	---

Oxidační vlastnosti:	---

Tenze par:	---

Hustota (při 20 oC):	1,14 g/cm3

Rozpustnost ve vodě:	rozpustný ve všech poměrech

Rozpustnost v tucích:	---

Rozdělovací koeficient n-oktanol-voda:	---

Viskozita:	---

Hustota par:	---

Rychlost odpařování:	---

Další informace:	---

# Informace o stabilitě a reaktivitě látky nebo přípravku

Podmínky za nichž je výrobek stabilní:	stabilní za normálních podmínek

Podmínky, kterým je třeba zamezit:	---

Materiály s nimiž látka nesmí přijít do styku:	---

Nebezpečné produkty rozkladu:	---

# Informace o toxikologických vlastnostech látky nebo přípravku

Akutní toxicita	LD50 orálně, potkan (mg.kg.-1):	> 2000

LD50 dermálně, potkan  nebo králík (mg.kg.-1):	---

LC50 inhalačně, potkan, pro aerosoly nebo částice ( mg.kg.-1):	---

LC50 inhalačně, potkan, pro plyny a páry ( mg.kg.-1):	---

Subchronická - chronická toxicita: 	---

Senzibilizace:		---

Karcinogenita:		---

Mutagenita: 		---

Toxicita pro reprodukci:		---

Zkušenosti u člověka:		---

Provedení zkoušek  na  zvířatech:	---

Další údaje:		---

# Ekologické informace o látce nebo přípravku

Akutní toxicita pro vodní organizmy:

LC50 96 hod., ryby ( mg.l-1): 	100, DEV L 15

EC50 48 hod., dafnie ( mg.kg-1): 	---

IC50 72 hod., řasy ( mg.kg-1): 	---

Akutní toxicita pro bakterie (ml/l):	TTC test < 5, DEV L3

Mobilita:		---

Perzistence a rozložitelnost:	---

Toxicita pro ostatní prostředí: 	---

Bioakumulační potenciál:	---

CHSK (g O2/l)		600

BSK5 (g O2/l)		150

Další údaje:		---

# Pokyny pro odstraňování látky nebo přípravku

Způsoby zneškodňování látky / přípravku: 	Nepoužitelné zbytky se shromažďují ve vhodných  těsně uzavřených nádobách. Při likvidaci postupovat podle zákona o odpadech a podle prováděcích předpisů o zneškodňování odpadů.

Způsoby zneškodňování

kontaminovaného  obalu:	Kontaminovaný obal musí být zneškodněn jako odpad podle zákona č. 125/1997 Sb., kód druhu odpadu 15 01 02  „plastový obal“, nebo může být po pečlivém očištění použit znovu.

# Informace pro přepravu látky nebo přípravku

Pozemní přeprava:	ADR/RID:	---

Třída:	---

Číslice / písmeno:	---

Výstražné tabule:	---

Číslo UN:	---

Vnitrozemská vodní přeprava:	ADN/ADNR:	---

Třída:	---

Číslice / písmeno:	---

Kategorie:	---

Námořní přeprava:	IMDG:	---

Třída:	---

Číslo UN:	---

Typ obalu:	---

Látka znečisťující moře:	---

Technický název:	---

Letecká přeprava:	ICAO/IATA :	---

Třída:	---

Číslo UN:	---

Typ obalu:	---

Technický název:	---

Další informace:	Přípravek není nebezpečným zbožím ve smyslu mezinárodních a národních předpisů o dopravě. Přípravek dopravovat v běžně krytých čistých dopravních prostředcích, chráněný před povětrnostními vlivy, především před deštěm.

# Informace o právních předpisech vztahujících se k látce nebo přípravku

Právní předpisy, které se vztahují

na látku / přípravek :	zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě

zákon č. 125/1997 Sb., o odpadech

zákon č. 157/1998 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích

Informace na obalu týkající se:

Ochrany zdraví:	---

Nebezpečné látky:	---

Výstražný symbol nebezpečnosti:	---

Další informace:	Výrobek není klasifikován jako chemická nebezpečná látka ve smyslu zákona č. 157/1998 Sb.  ve znění zákona č. 352/1999 Sb. a podle  nařízení vlády č. 25/1998 Sb.

R-věty (úplné znění):	---

S-věty (úplné znění):	---

Povinné označení podle

přílohy č. 10 vyhl. 232/2004 Sb.:	---

Omezení uvedení na trh a použití:	---

# Další informace vztahující se k látce nebo přípravku

Zdroje použité pro tento bezpečnostní list:	---

Prohlášení:	Tento bezpečnostní list obsahuje údaje potřebné pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a ochrany životního prostředí. Uvedené informace odpovídají současnému stavu našich znalostí a zkušeností s výrobkem a jsou v souladu s platnými právními předpisy. Uvedené údaje nemohou být považovány za záruku vhodnosti a použitelnosti výrobku pro konkrétní aplikaci. Uživatel výrobku je povinen dodržovat všechny předpisy z hlediska bezpečnosti práce, hygieny a ochrany zdraví a ochrany životního prostředí.